STYR-B SLUTUPPGIFT

Bäste tillverkare vi skulle behöva hjälp att få en konstruktion av ett tvättautomatstyrsystem med programmering.

Förutsättningarna är att vi har ett gammalt mekaniskt programverk som gått sönder och det finns inga reservdelar att köpa så vi tänkte att ni skulle kunna ersätta det gamla programverket och styra de gamla ventilerna och givarna så att vi återfår funktionen på vår gamla tvätt.

Den gamla tvätten har pneumatik blandad med hydraulik och styrsignalerna till våra givare och elektriska ventiler är 24volt.

EL-Komponenterna vi har är:

- Rullbrytare med el-brytare

- Pneumatiska magnetventiler

- Temperaturgivare med reläutgång

Funktioner vi vill ha:

- Dörrarna in och ut skall öppnas och stängas

- Kör och stopplampa för föraren vid in och utfart

- Läges avkänning för att bilen står rätt i tvätten

- Ett enkelt tvättprogram

Tvättfunktioner vi haft:

- Avfettning

- Förtvätt

- Schamponering

- Tvättspolning kaross

- Underspolning

- Vaxning

- Torkning

UPPGIFT 1: Gruppuppgift, ni för loggbok över vem som gör vad.

Det vi först vill ha är ett stegvis flödesschema på ett eller flera tvättprogram, om ni är riktigt

Duktiga kan ni göra ett riktigt földesdiagram med ”rutor och pilar”

Ex.

- Nollställning av tvätt

- Infart öppnas

- Grönljus ”kör in”

- Avkänning bil inne röd lampa ”stop”

- Förarmeddelandetext tänds ”Stäng av motor, dra åt handbroms”

- Tvätten startar

- osv..

Ni får själva bestämma hur man skall välja tvättprogram

TIPS! Besök en biltvätt och studera hur den arbetar, vilka händelser och moment utförs

Har ni egna förslag på funktioner är vi tacksamma.

UPPGIFT 2: Gruppuppgift, ni för loggbok över vem som gör vad.

Programmera en PLC med reläer och lampor som visar vad som sker.

Har ni frågor så kontakta oss.

Vi behöver ditt program senast torsdag 16/4 -2009

Mvh RCg